信号与系统（实验一）

（2023级）

学    院：     电气与自动化工程学院

专    业：           自动化

姓    名：           赵学文

学    号：          21230933

指导教师：

南京师范大学教务处   制

1实验目的

本实验旨在探讨和掌握连续时间信号的各种性质及其运算方法，具体包括以下几点：

  - 掌握信号各类运算的计算机处理方法

通过MATLAB编程，熟悉信号的代数运算、信号的移位、反折与尺度变换、微积分以及卷积运算等基本操作，培养处理信号的实际编程能力。

  - 掌握周期信号在代数运算后对周期性的影响

了解并掌握周期信号在不同类型的代数运算后的周期性变化规律，特别是周期信号相加、相减以及相乘后的周期变化特性。

  - 加强MATLAB编程处理问题的能力

通过编写并运行多个MATLAB脚本文件，进一步提升使用MATLAB进行信号处理和分析的编程能力和技巧，能够独立完成信号运算和图形绘制。

2实验原理

信号运算是信号处理的基础，包括信号的代数运算、移位、反摺、尺度变换、微积分和卷积运算等。信号可以是周期信号或非周期信号，周期信号的一个显著特点是其波形在一定时间间隔后重复出现。具体而言，周期信号𝑓(𝑡)满足 𝑓(𝑡)=𝑓(𝑡+𝑛𝑇)，其中 𝑇 为周期，𝑛为整数。当 𝑇 趋于无穷大时，信号即为非周期信号。

  - 信号的代数运算

周期信号𝑦1的周期为𝑇1​，𝑦2​的周期为𝑇2​。当 T1 T2为有理数时，𝑦1±𝑦2为周期信号，其周期为𝑇1​和𝑇2​的最小公倍数。𝑦1⋅𝑦2 ​的周期比较复杂，与T1⋅T2T1+T2和T1⋅T2T1-T2的​​比值是否为有理数有关。

  - 信号的移位、反摺与尺度变换

信号的移位、反摺和尺度变换是对时间变量进行操作。例如，从信号𝑓(𝑡)得到信号12f(-t+1)，其时间关系为 𝜏=−2(𝑡−1)，即 𝜏=−2𝑡+2。

  - 奇偶分量分解

一个信号可以分解为奇分量和偶分量。给定信号𝑓(𝑡)f(t)，其奇分量𝑓𝑜(𝑡)和偶分量𝑓𝑒(𝑡)分别为：

fot=12ft-f-t       fet=12ft+f-t

  - 微积分和卷积运算

微积分运算：信号的微分运算可以表示信号变化的剧烈程度，突出信号的突变部分，其物理意义是信号的变化率。信号的积分运算则可以体现信号在一段时间内的积累效果，具有平滑信号、抑制噪声的作用。

卷积运算：卷积是一种重要的运算，它描述了线性时不变系统对任意输入信号的响应。系统对单位冲激信号的响应（称为冲激响应）与输入信号的卷积，就得到了系统对该输入信号的输出。其定义为

(f1*f2)(t)=-∞∞ f1τf2t-τdτ。

3实验内容

- 已知信号 f1t 和 f2t 如图 1 所示，其中 f2t=cos3πt。

- 画出图 1 所示波形;

- 将图形窗口分为两行一列，分别画出 f1t+f2t，f1t⋅f2t 的波形;

- 画出 2+f1t⋅f2t 及其包络线的波形;

- 分析 f1t+f2t 和 f1t⋅f2t 的周期。

图 1

- 已知信号 ft 和如图 2 所示

- 画出信号 ft 的偶分量 fct 和奇分量 fot 的波形;

- 画出信号 f12t+2 的波形。

图 2

- 已知信号f1(t)和f2(t)如图3所示。

图 3

- 画出 t1=t3=-1，t2=t4=1，卷积 f1t*f2t 的波形;

- 画出 t1=-1，t2=1，t3=0，t4=4，卷积 f1t*f2t 的波形。

4实验结果与具体分析

  - 第一题问题分析与解答

    - 代码展示

    - 结果图

| 图4 实验1结果图 |  |
| --- | --- |

    - 说明周期信号经过代数运算后的周期性

① 基础信号的周期性

- 信号 f₁(t) 的周期：T₁ = 2

- 信号 f₂(t) 的周期：T₂ = 2/3

② 信号 f₁(t) + f₂(t) 的周期性

两个周期信号相加后，其周期为各自周期的最小公倍数。

计算过程：

- T₁ = 2 = 6/3

- T₂ = 2/3

- LCM(6/3, 2/3) = 6/3 = 2

结论：f₁(t) + f₂(t) 的周期为 2。

③ 信号 f₁(t) × f₂(t) 的周期性

两个周期信号相乘后，其周期性分析如下：

计算周期比：T₁/T₂ = 2/(2/3) = 3

由于 3 是有理数，表明两个信号的周期存在有理比关系，因此乘积信号仍为周期信号。

乘积信号的周期同样为各自周期的最小公倍数：

结论：f₁(t) × f₂(t) 的周期为 2。

④ 信号 [2 + f₁(t)] × f₂(t) 的周期性

分析步骤：

- [2 + f₁(t)] 的周期性：常数项不影响信号的周期性，因此周期仍为 T₁ = 2

- f₂(t) 的周期：T₂ = 2/3

- 两个周期信号相乘的周期为各自周期的最小公倍数

结论：[2 + f₁(t)] × f₂(t) 的周期为 2。

总结规律

- 周期信号相加运算：周期 = LCM(T₁, T₂)

- 周期信号相乘运算：周期 = LCM(T₁, T₂)

- 常数加法运算：不改变原信号的周期性

- 周期比为有理数：保证运算结果仍为周期信号

通过以上分析可知，当两个周期信号的周期比为有理数时，无论进行加法还是乘法运算，结果都是周期信号，其周期为原信号周期的最小公倍数。

  - 第二题问题分析与解答

    - 代码展示

    - 结果图

图5 实验2结果图

  - 第三题问题分析与解答

    - 代码展示

    - 结果图

图6 实验3结果图

5实验总结

本次实验旨在通过 MATLAB 编程环境，对连续时间信号的基本运算及其性质进行实践验证与分析。实验系统地探究了信号的代数运算、时域变换、奇偶分量分解以及卷积运算，通过将理论知识与编程实践相结合，加深了对信号处理核心概念的理解。

  - 信号的代数运算与周期性分析

本部分实验通过编写 MATLAB 脚本，实现了多个连续时间信号的加、减、乘等基本代数运算。实验结果直观地展示了复合信号的波形，并重点分析了运算后信号的周期性。通过对不同周期信号进行运算，我验证了只有当两个周期信号的周期之比为有理数时，其和信号才具有周期性，其周期为原始信号周期的最小公倍数。这与信号与系统理论中的结论完全吻合。

  - 信号的时域变换特性

实验对给定信号 ft 进行了时移 (ft+1)、反褶 (f-t) 及尺度变换 (f2t) 等关键时域操作。通过 MATLAB 仿真，我清晰地观察到：

- 时移操作使信号波形沿时间轴左右平移。

- 反褶操作以纵轴为对称轴，将信号波形进行镜像反转。

- 尺度变换（a>1）则使信号波形在时间轴上被压缩。

这些变换直观地揭示了信号在时间域的基本特性，验证了理论公式对信号波形影响的准确性。

  - 信号的奇偶分量分解

本实验成功将任意信号 ft 分解为其偶分量 fet 和奇分量 fot。通过 MATLAB 编程与波形绘制，结果表明：

- 偶分量 fet=ft+f-t2 具有偶对称性（关于纵轴对称）。

- 奇分量 fot=ft-f-t2 具有奇对称性（关于原点对称）。

此项实验证明了任何信号都能表示为其奇偶分量之和，这在信号分析与系统设计中具有重要理论与应用价值。

  - 线性卷积的实现与验证

卷积是信号与系统分析中的核心运算。本次实验利用 MATLAB 内置的 conv 函数，对两个有限长信号进行了线性卷积运算。实验结果准确展示了卷积后信号的波形、幅值以及时间区间的变化规律（卷积后信号的长度为两个原始信号长度之和减一）。这不仅锻炼了我运用工具进行复杂运算的能力，也加深了对卷积物理意义——即一个信号对另一个信号的加权叠加的理解。

6 结论

总体而言，本次实验通过系统的编程实践，使我对连续时间信号的时域特性、基本运算及其物理意义有了更加深刻和直观的认识。实验结果与理论分析高度一致，充分验证了相关理论的正确性。通过本次实验，我不仅熟练掌握了利用 MATLAB 进行信号可视化、处理与分析的核心技能，也为后续学习通信原理、数字信号处理等专业课程奠定了坚实的实践基础。