实验三  单回路PID 控制器的设计

一、实验目的

1．深入理解PID控制原理。

2．掌握对象离散化方法。

3．掌握对象离散化和PID控制程序编写方法。

二、实验原理

1．控制系统如图所示

图1 PID控制框图

其中D(z)为PID控制器，H(s)为零阶保持器，传递函数为。

2. 离散化原理

（1）对象离散化

对象离散化是去掉控制器和反馈时，给定阶跃信号后的对象相应（被控制数）随时间变换的曲线，故对象离散化的结构框图如图2所示：

图2 对象离散化时的系统结构

一般工业工业对象可用一阶惯性环节和纯滞后环节串联近似，即，则对象离散化得到的脉冲传递函数为：

递推算法为：

(1)

其中：

(2)

T为采样周期，控制量为设定值r。

（2）PID控制

PID控制器的传递函数为：，离散化为递推控制算法为：

(3)

其中

(4)

式中为比例增益，为积分时间，为微分时间，

四、实验结果及分析

4.1 程序主界面设计

图5 对象离散化和 PID 控制程序主界面图

如图5所示，程序主界面由左侧响应曲线绘图区和右侧参数输入区组成。右侧参数区包括设定目标值、采样周期、对象时间常数、对象比例系数、滞后时间常数、PID 参数以及仿真时间。输入参数后，单击“对象离散化”按钮可绘制对象离散化响应曲线，单击“PID控制”按钮可绘制闭环 PID 控制响应曲线。

4.2 对象离散化曲线

图6 对象离散化响应曲线

对象离散化实验采用设定目标值 r=1、采样周期 T=1s、对象时间常数 Tf=10s、对象比例系数 Kf=1、滞后时间常数 τ=4s、仿真时间 150s。由图6可以看出，输出曲线在开始阶段存在明显滞后，随后按一阶惯性特性逐渐上升并趋近于设定值。该结果表明程序能够反映被控对象的纯滞后特性和惯性响应特性。

4.3 不同 PID 参数下的响应曲线

实验中针对 Kp、Ti、Td 三个 PID 参数分别进行对比。首先通过试凑法选取一组综合性能较好的参数：Kp=1、Ti=8、Td=1。其响应曲线如图7所示，系统上升速度较快，只有较小超调，随后能够较平稳地收敛到设定目标值附近。

图7 较好的 PID 控制响应曲线（Kp=1，Ti=8，Td=1）

（1）调整比例参数 Kp

| （a）Kp=0.5 | （b）Kp=1 | （c）Kp=3 |
| --- | --- | --- |

图8 调节 Kp 后的响应曲线

调节 Kp 后的响应曲线如图8所示。在 Ti=8、Td=1 保持不变时，减小 Kp 会使系统控制作用减弱，曲线上升速度变慢，但响应更平稳；Kp=1 时系统超调较小，收敛较快；增大 Kp 到 3 后，系统响应速度明显加快，但超调和振荡也明显增强。说明比例环节能够提高响应速度，但 Kp 过大会降低系统稳定性。

（2）调整积分时间 Ti

| （a）Ti=4 | （b）Ti=8 | （c）Ti=10 |
| --- | --- | --- |

图9 调节 Ti 后的响应曲线

调节 Ti 后的响应曲线如图9所示。在 Kp=1、Td=1 保持不变时，由于 Ti 位于积分项分母中，Ti 越小积分作用越强，Ti 越大积分作用越弱。Ti=4 时积分作用较强，系统超调较大并出现衰减振荡；Ti=8 时曲线较为平稳，能够较快消除误差；Ti=10 时积分作用减弱，响应更加平缓，但接近设定值的速度变慢。说明积分环节能够消除稳态误差，但积分作用过强容易引起超调和振荡。

（3）调整微分时间 Td

| （a）Td=0 | （b）Td=1 | （c）Td=2 |
| --- | --- | --- |

图10 调节 Td 后的响应曲线

调节 Td 后的响应曲线如图10所示。在 Kp=1、Ti=8 保持不变时，Td=0 表示没有微分作用，曲线存在一定超调；Td=1 时微分作用可以对误差变化趋势进行提前修正，超调得到抑制，系统收敛较快；Td=2 时系统仍能趋于稳定，但相比 Td=1 综合效果并没有明显改善。说明微分环节可以改善动态性能、抑制超调，但 Td 也需要适中，过大的微分作用可能带来额外振荡或使系统响应变差。

综合上述结果可知，PID 参数整定需要同时考虑快速性、稳定性和准确性。Kp 主要影响响应速度和控制强度，Ti 主要影响稳态误差消除速度，Td 主要影响超调抑制和动态稳定性。本实验中 Kp=1、Ti=8、Td=1 的综合控制效果较好。

五、心得体会

通过本次单回路 PID 控制器设计实验，我进一步理解了对象离散化与 PID 控制之间的关系。对象离散化用于把连续被控对象转化为按采样周期递推计算的模型，PID 控制则根据设定值与输出值之间的偏差不断修正控制量，使系统输出逐渐接近目标值。

在分析不同参数下的响应曲线时，我更加直观地认识到 P、I、D 三个环节的作用。比例环节可以提高响应速度，但过大会导致超调和振荡；积分环节可以消除稳态误差，但积分作用过强会使系统稳定性变差；微分环节可以提前反映误差变化趋势，对抑制超调和改善动态性能有帮助。

本次实验也说明，PID 参数整定不是单独增大或减小某一个参数，而是在快速性、稳定性和准确性之间寻找合适平衡。以后在进行控制系统设计时，需要结合实际响应曲线分析参数变化带来的影响，再选择较合理的控制器参数。