南 京 师 范 大 学

电气与自动化工程学院

现代控制理论课程设计

专业方向：             自动化

班级：      2309         学号：  21230933

姓名：      赵学文       指导教师：

日期：            2025.12.06

- 实验内容

考虑如下RLC电路系统。在系统中，表示电容器电容，为电容电荷，为电感线圈的电感，为电感的磁通，为输入电压，表示电阻。

令, 可以得到

(1)

在系统(1)中，。采用状态反馈实现期望闭环极点位置为并与原系统比较性能，设计全维状态观测器，使得极点位于，并利用Simulink绘制系统响应曲线和观测状态的曲线。

- 实验原理

本课程设计所研究的对象是一个单输入单输出的线性定常系统，其状态空间模型已在前文写成式(1) 的形式，一般可记为：

x˙(t)=Ax(t)+bu(t)y(t)=cx(t)

其中，x(t)为系统状态向量，u(t)为输入，y(t)为输出，A、b、c为常矩阵。式(1)给出的状态方程与输出方程在图1、图2中分别以方块图的形式表示出来，为后续状态反馈和全维状态观测器的设计提供了统一的数学基础。

图1给出了单输入单输出系统的全状态反馈结构。被控对象由状态方程x=Ax+Bu与输出方程y=Cx构成（在框图中常表现为“积分环节+A,B,C矩阵运算”）。控制律为u=v-Kx，其中K为状态反馈增益、v为参考输入（或前馈项）。

图2给出了闭环式全维状态观测器：利用已知输入u和可测输出y构造 x=Ax+Bu+L(y-y)，y=Cx，通过输出误差注入实现状态估计x→x。

图3则将图2的观测器与图1的反馈律结合，形成带全维状态观测器的状态反馈闭环系统：当状态不可直接测量时，用估计状态代替真实状态，u=v-Kx，从而实现与全状态反馈等价的闭环控制效果。

- 状态反馈极点配置

图 1 单输入-单输出系统的状态反馈结构示意图

在假定系统所有状态x(t)都可以直接测量的情况下，可以对图1所示结构引入线性状态反馈控制律：

u(t)=v(t)-Kx(t)

其中K为需设计的状态反馈增益矩阵，v(t)为参考输入信号。将该控制律代入系统状态方程 x˙=Ax+bu 可得：

x˙(t)=Ax(t)+b(v(t)-Kx(t))

当只考虑调节过程、令 v(t) 为常值或零时，可以写成闭环形式：

x˙(t)=(A-bK)x(t)+bv(t)

由此可知，闭环系统的极点由矩阵 A-bK 的特征值决定。通过选择不同的K，可以改变闭环极点在复平面上的位置，从而改变系统的动态性能，例如调节时间、超调量以及阻尼特性等。状态反馈极点配置的理论基础是能控性。若系统的可控矩阵

C=[b, Ab, A2b, …, An-1b]

满秩，则说明系统是完全能控的，此时可以通过适当的K将闭环矩阵A-bK的特征值配置到任意预定位置。

因此，图1所示的状态反馈结构本质上是利用线性反馈矩阵 K 对状态空间模型进行极点再分配：通过设计 K，使闭环极点分布符合设计指标，进而实现系统稳定性和动态性能的改善。

- 全维状态观测器

图 2 闭环式的全维状态观测器

在实际应用中，系统状态x(t)往往不能全部直接测量，图1中的“完全状态反馈”结构难以实现。为此，引入图2所示的全维状态观测器。观测器使用与被控对象相同的系统矩阵 A、b、c，同时引入观测器增益矩阵 G，构成估计系统：

x˙(t)=Ax(t)+bu(t)+G(y(t)-y(t))y(t)=cx(t)

其中 x(t) 为状态估计向量，y(t) 为估计输出。图2中的加减节点清楚地表明：观测器利用输入 u(t) 进行前向预测，同时根据输出误差 y(t)-y(t) 进行反馈修正，使得 x(t) 逐渐逼近真实状态 x(t)。

为分析观测器的收敛特性，引入观测误差：

e(t)=x(t)-x(t)

将对象和观测器的状态方程相减，可得误差系统：

e˙(t)=(A-Gc)e(t)

可以看到，误差动力学只与矩阵 A-Gc 有关，因而观测器的极点由该矩阵的特征值决定。若系统在 (A,c) 意义下是可观测的，即观测矩阵

O=ccA⋮cAn-1

满秩，则可以通过适当选择 G，将 A-Gc 的特征值配置在复平面的任意预定位置，使误差 e(t) 随时间指数衰减到零，即

limt→∞e(t)=0, 即 limt→∞x(t)=x(t)

通常要求观测器的收敛速度快于闭环系统本身的响应速度，因此观测器的极点会选在比闭环极点更靠左的位置（实部更小的负数），以保证状态估计能迅速进入稳定的工作状态。

- 带全维状态观测器的状态反馈闭环系统

当只能测量输出 y(t) 而不能直接测量全部状态 x(t) 时，实际可实现的闭环结构如图3所示：下方为真实的被控对象，上方为全维状态观测器，两者共用输入 u(t) 和输出 y(t)。设计控制律：

u(t)=v(t)-Kx(t)

其中 K 与前述状态反馈设计相同，只是此时反馈的是估计状态 x(t) 而非真实状态 x(t)。

将对象、观测器以及控制律联立，可得到整体闭环系统的方程。用 e(t)=x(t)-x(t) 进行变量替换，可以写成：

x˙(t)=(A-bK)x(t)+bKe(t)+bv(t)e˙(t)=(A-Gc)e(t)

从上述方程可以看出，闭环系统的特征值由两部分组成：一部分是矩阵 A-bK 的特征值，反映状态反馈对系统极点的影响；另一部分是矩阵 A-Gc 的特征值，反映观测器误差系统的极点。只要系统既能控又能观，就可以分别独立地设计 K 和 G：先根据图1结构配置 K 来满足闭环性能要求，再根据图2结构配置 G 来保证状态估计的收敛性。这一“控制器设计与观测器设计可分离”的结论，就是现代控制理论中的分离原理。

图 3 带全维状态观测器的状态反馈闭环系统

因此，图1给出了理想的状态反馈结构，图2给出了闭环式全维状态观测器的实现方式，而图3则将两者有机结合成实际可实现的状态反馈闭环系统。本课程设计的仿真建模和实验步骤，都是在这一套统一的状态空间理论和结构图基础上展开的。

- 实验过程与结果分析

- 原系统建模与特性分析

根据给定的系统参数 R=2,L=6,C=3，代入状态方程得：

x˙1=x2x˙2=u-13x1-13x2y=x1

对应的状态空间矩阵为：

A=01-13-13, b=01, c=10.

图 4 原系统Simulink建模

在 Simulink 中搭建原系统开环模型，如图4所示。输入单位阶跃信号，得到开环阶跃响应曲线如图5（红色曲线）。

图 5 原系统响应

通过计算原系统开环极点：

det(sI-A)=s2+13s+13=0

解得极点：s=-16±j116≈-0.1667±j0.5528。系统有一对共轭复极点，实部为负，属于欠阻尼稳定系统。阶跃响应呈现振荡特性，调节时间较长，超调量较大。

- 状态反馈极点配置

图 6 状态反馈矩阵求解过程

期望的闭环极点为：s1,2=-1±j。

首先验证系统能控性。能控性矩阵：

M=b,Ab=011-13

满秩，系统完全能控，可任意配置极点。

设状态反馈增益 K=[k1,k2]，闭环系统矩阵 A-bK 的特征多项式为：

det(sI-(A-bK))=s2+13+k2s+13+k1

期望特征多项式为：

(s+1-j)(s+1+j)=s2+2s+2

比较系数得：

13+k2=213+k1=2⇒k1=k2=53≈1.6667

故 K=53,53。

图 7 状态反馈实现期望闭环极点的Simulink建模

在 Simulink 中搭建状态反馈闭环系统模型（图 7）。仿真得到阶跃响应如图 8（蓝色曲线）。与原系统相比，状态反馈使系统响应加快，超调大幅度减小，调节时间缩短，动态性能显著改善。

图 8 状态反馈配置闭环极点前后系统的响应对比

- 设计全维状态观测器

图 9 观测器矩阵求解过程

要求观测器极点位于 s1,2=-2,-2。

验证系统能观性。能观性矩阵：

N=ccA=1001

满秩，系统完全能观。

设观测器增益 G=[g1,g2]T，观测器误差系统矩阵 A-Gc 的特征多项式为：

det(sI-(A-Gc))=s2+g1+13s+13g1+13+g2

期望特征多项式为：

(s+2)2=s2+4s+4

比较系数得：

g1+13=413g1+13+g2=4⇒g1=113, g2=229

故 G=113,229T。

图 10 带全维状态观测器的状态反馈闭环系统Simulink建模

在 Simulink 中搭建带全维状态观测器的状态反馈闭环系统，如图 10所示。该系统中，控制律使用观测器估计的状态 x 进行反馈，观测器则利用输出误差进行实时校正。

为全面验证观测器性能，进行两组仿真实验：

- 初始状态为零的情况：

图 11 观测状态估计量的曲线(初始状态为0，观测误差为0)，曲线交叠

设置系统初始状态 x(0)=[0,0]T，观测器初始状态 x(0)=[0,0]T。在此条件下，观测器估计状态从初始时刻起就与实际状态完全一致，观测误差始终为零，估计曲线与实际状态曲线完全重合。

- 初始状态非零的情况：

图 12 设置x1（电荷量）初始值为1，状态变量与观测器的估计量对比

设置系统初始状态 x(0)=[1,0]T，观测器初始状态仍设为 x(0)=[0,0]T。仿真结果显示，观测器估计的状态 x1 和 x2 从零初值出发，迅速收敛到实际状态 x1 和 x2。观测误差按指数规律衰减，衰减速度由观测器极点（-2）决定，验证了观测器设计的正确性和快速收敛性。

两组实验表明，无论初始条件如何，所设计的全维状态观测器均能准确估计系统状态，满足控制系统对状态观测的需求。