南 京 师 范 大 学

实验报告

课    程：        自动控制原理

学    院：    电气与自动化工程学院

专    业：           自动化

学    号：          21230933

姓    名：           赵学文

指导教师：

填写日期：        2025年6月

实验评分环节与评价结果

| 评 价 环 节 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 预习报告 | 10 |  |
| 实验操作 | 20 |  |
| 实验分析 | 40 |  |
| 问题回答 | 30 |  |
| 总分 |  |  |
| 评阅人签名： 评阅日期： |  |  |

实验一 典型线性环节的模拟

| 预习报告 |  |
| --- | --- |
| 实验目的 | 了解改变典型环节的参数对系统性能的影响 |
| 实验原理 | 线性时不变(LTI)系统的动态与稳态性能由其传递函数决定。传递函数的分母多项式之根（极点）决定了系统响应的稳定性与模式（如振荡、衰减等），而分子多项式之根（零点）则影响响应的形态与各模式的权重。本实验通过建立比例、惯性、积分、微分、振荡等典型环节的数学模型，并利用MATLAB工具绘制其在阶跃输入下的响应曲线，直观地分析各环节关键参数（如比例系数Kp​、时间常数T、阻尼比ζ等）变化时，对系统输出响应速度、超调量、振荡特性及稳态值的影响。 |
| 实验设备 | 装有Matlab的笔记本电脑 |
| 实验步骤 | - 任务一： 针对给定的传递函数G(s)，在MATLAB中： - 使用tf函数创建传递函数模型。 - 调用tf2zp函数将其转换为零极点增益(ZPK)形式并显示。 - 使用pzmap函数绘制系统的零极点分布图。 - 分别使用step和impulse函数求取并绘制系统的阶跃响应与脉冲响应曲线。 - 任务二： 针对各典型环节： - 比例环节： 分别建立G1(s)=2和G2(s)=8的模型，绘制并比较它们的阶跃响应。 - 惯性环节： 针对T1=4,T2=10，建立G(s)=1Ts+1模型，绘制并比较其阶跃响应。 - 积分环节： 针对T1=3,T2=12，建立G(s)=1Ts模型，绘制并比较其阶跃响应。 - 微分环节： 建立理想微分G(s)=Ts与实际微分G(s)=TsTs+1的模型，并观察其响应特性。 - 振荡环节： 固定ωn=3，针对ζ=0.2,0.4,0.8，建立G(s)=ωn2s2+2ζωns+ωn2模型，绘制并比较其阶跃响应。 - 任务三： 针对给定的系统结构图： - 根据参数分别建立G1(s),G2(s),G3(s),G4(s)的传递函数模型。 - 利用series、feedback等函数进行方框图化简，求出系统总的传递函数。 |
| 提出问题 | - 比例环节的比例系数Kp如何影响系统响应的稳态幅值和速度？ - 惯性环节和积分环节的时间常数T在物理意义上有何不同？它如何影响各自的响应曲线？ - 对于二阶振荡环节，阻尼比ζ是如何决定系统阶跃响应的超调量和振荡频率的？ - 为什么在实际应用中，通常使用实际微分环节而非理想微分环节？ |
| 实验报告 |  |
| 实验内容及要求 | ### 1.已知传递函数如下： Gs=3s2+6s+4s4+3s3+8s2+4s+2 (1)以tf函数建立模型，并转换成zpk形式 (2)绘制零极点分布图。 (3)求取阶跃响应和脉冲响应，并画图。 2.典型环节特性分析,考察阶跃响应,重点分析参数取值对响应特性的影响。 ①比例环节，G1(s)=2,G2(s)=8; ②惯性环节，Gs=1Ts+1,T1=4,T2=10; ③积分环节，Gs=1Ts, T1=3,T2=12 ④微分环节(理想微分，实际微分)T1=3,T2=12 Gs=Ts Gs=TsTs+1 ⑤振荡环节 Gs=ωn2s2+2ξωns+ωn2 , ζ=0.2, 0.4, 0.8, ωn=3 3.已知系统结构图如下: 其中: G1s=2s+35s2+2s+2 G2s 的零点为 z=-2, 极点为 p1=-0.5, p2=-8, 增益为 5 G3s=2s+6s2+s+8 G4s=s+4s+1s2+4s+1 求总的传递函数。 |
| 实验过程及问题记录 | - 任务一： 运行实验提供的exp1_1函数。 MATLAB正确输出了ZPK模型，并生成了包含零极点图、阶跃响应图和脉冲响应图的窗口。所有图形清晰，系统稳定。 - 任务二： 编写MATLAB脚本，对每种典型环节，使用tf函数建立两个不同参数的传递函数模型。使用hold on命令将它们的阶跃响应曲线绘制在同一张图上，便于直观比较。观察到不同参数确实导致了响应曲线在响应速度、幅值、斜率或振荡形态上的显著差异。 - 任务三： - G1(s)和G3(s),G4(s)通过tf函数建立。 - G2(s)根据其零点z=-2，极点p1=-0.5,p2=-8和增益K=5，使用zpk函数建立模型：G2 = zpk(-2, [-0.5, -8], 5)。 - 根据图示结构，通过feedback和series指令组合运算，最终得到总传递函数。过程顺利，未遇到问题。 |
| 程序 | function exp1_1() num = [3, 6, 4]; den = [1, 3, 8, 4, 2]; [a,b,c] = tf2zp(num,den); zpk(a,b,c) subplot(3,1,1) pzmap(num,den) subplot(3,1,2) step(num,den) subplot(3,1,3) impulse(num,den) set(gcf, 'Color', 'w'); end |
| 实验曲线 以及 问题回答 | 1.(1) zpk形式的函数模型 1.(2) 绘制零极点分布图 1. (3) 阶跃响应和脉冲响应作图 2.(1) 比例环节、惯性环节、积分环节、微分环节、震荡环节对应于不同参数的阶跃响应 2.(2)分析参数取值对响应特性的影响 ① 比例环节 (Kp​) 与 G1​(s)=2 相比，G2​(s)=8 的响应幅值是前者的4倍，响应速度也更快。 ② 惯性环节 (T) 与 T1​=4 相比，时间常数 T2​=10 的系统响应更慢，达到稳态值（终值的63.2%）需要10个时间单位，而前者仅需4个。 ③ 积分环节 (T) 与 T2​=12 相比，积分时间 T1​=3 的系统积分速度更快，其输出斜坡的斜率是前者的4倍。在闭环中，它能更快地消除误差。 ④ 微分环节 (T) 与 T1​=3 相比，微分时间 T2​=12 的微分（预测）作用更强，持续时间更长。在阶跃响应中，其输出值从初始值衰减到零的速度会慢得多。 ⑤ 振荡环节 (ζ, 阻尼比) - ζ=0.2：响应的超调最大，振荡最剧烈。 - ζ=0.4：超调和振荡程度相比 0.2 明显减弱。 - ζ=0.8：响应最平稳，几乎没有超调和振荡。 3求总的传递函数 |
| 问题回答 | #### 1. 比例环节的比例系数 Kp​ 如何影响系统响应的稳态幅值和速度？ 比例系数 Kp​ 对系统的响应特性有直接且显著的影响。根据实验分析，系统的响应幅值与 Kp​ 值成正比，实验中当 Kp​ 从2增大至8时，其响应幅值也相应地变为原来的4倍 。同时，更大的比例系数也会带来更快的响应速度 。因此，Kp​ 不仅决定了系统输出的最终大小，也影响着系统达到该状态的速度。 #### 2. 惯性环节和积分环节的时间常数 T 在物理意义上有何不同？它如何影响各自的响应曲线？ 尽管都用参数 T 表示，但它在惯性环节与积分环节中的物理意义及作用截然不同。在惯性环节中，T 是时间常数，表征系统响应的“惯性”或迟滞性。T 值越大，系统的响应就越慢，达到稳态值需要更长的时间 。而在积分环节中，T 被称为积分时间，其大小与积分速度成反比。实验显示，较小的积分时间 T 会使系统积分速度更快，体现在阶跃响应曲线上就是一条斜率更大的斜坡直线 。 #### 3. 对于二阶振荡环节，阻尼比 ζ 是如何决定系统阶跃响应的超调量和振荡频率的？ 阻尼比 ζ 是决定二阶系统动态响应形态的核心参数，它直接控制着响应过程中的超调与振荡。实验结果表明，ζ 的值与系统的振荡程度成反比关系。当 ζ 很小（如0.2）时，系统呈现出剧烈的振荡和最大的响应超调 。随着 ζ 值的增大（如0.4及0.8），响应的超调量和振荡现象会明显减弱，响应曲线逐渐变得平稳 。一个较大的 ζ 值（接近1）会使系统响应最平稳，几乎没有超调发生 。 #### 4. 为什么在实际应用中，通常使用实际微分环节而非理想微分环节？ 实验中介绍了理想微分 (G(s)=Ts) 和实际微分 (G(s)=Ts+1Ts​) 两种环节 。在实际应用中，通常选择使用实际微分环节。其主要原因是理想微分环节对高频噪声非常敏感，会将其无限放大，导致系统不稳定，不具备工程实用性。实际微分环节通过在分母中增加一个惯性项，相当于串联了一个低通滤波器，它在实现微分功能的同时，限制了对高频噪声的增益，从而保证了系统的稳定性和抗干扰能力。 |
| 结论分析 | 本次实验通过MATLAB仿真工具，成功地对典型线性环节及其参数对系统性能的影响进行了研究。 - 实验验证了传递函数模型是分析线性系统特性的有效工具。通过零极点图可以判断系统的稳定性，通过阶跃和脉冲响应仿真可以预见系统的动态行为。 - 实验直观地揭示了各典型环节参数的核心作用： - 比例环节(Kp)：直接决定了系统的增益和响应幅度。 - 惯性环节(T)：时间常数T越大，系统响应越慢，延迟效应越明显。 - 积分环节(T)：积分时间T越小，积分速度越快，消除稳态误差的能力越强。 - 振荡环节(ζ)：阻尼比ζ是决定系统动态品质的关键因素。ζ越小，系统超调越大，振荡越剧烈；反之则响应更平稳。 - 实验展示了MATLAB在复杂系统建模与化简方面的强大功能，能够通过编程对复杂的串并联、反馈系统进行精确的数学求解。 综上所述，本实验加深了对自动控制理论中基本概念的理解，并将理论知识与计算机仿真实践相结合，为后续更复杂的系统分析与设计打下了坚实的基础。 |