实验报告3

| 班级 | 212309 | 学号 | 21230933 | 姓名 | 赵学文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 | 12.04 | 实验地点 | 天工楼407 | 成绩 |  |
| 所属课程 | 模拟电子技术基础 | 实验项目 | 实验三 单管交流放大电路的Q点测试及其对放大器的影响 |  |  |
| 【实验目的及要求】 1．进一步熟悉示波器、万用表的使用方法。 2．掌握三极管静态工作电的测试方法。 3．了解静态工作点对放大器的影响。 【实验原理】 1.静态特性 在三极管放大电路的研究中，静态特性至关重要。静态特性所指的静态工作点是保证放大电路正常工作、不失真地放大信号的关键。若工作点过高，会导致输出信号产生饱和失真；过低则会引发截止失真，进而直接影响在不失真前提下的输出电压大小（即动态范围）以及电压放大倍数。本实验采用的是固定分压偏置式放大电路。在确定三极管、电源电压 Vcc 及电路其他参数后，通常通过调节基极上偏置电阻来调整静态工作点。对于静态工作点的测试，需具备严谨的科研素养，首先从电路输入端断开输入信号，仅保留直流电源的作用。随后，运用万用表的直流电压挡（DC.V）测量发射极的对地电压VE，基于IE=VERE以及IC≈IE的原理，得到IC。这一过程要求实验者操作精准、数据记录准确，以确保实验结果的可靠性和科学性。 图 5 单管交流放大电路原理图 2．静态工作点的调试 静态工作点直接影响着放大电路的工作状态，改变电路的参数V CC、Rc或Rb都将引起静态工作点的变化。通常以调节上偏置电阻取得一合适的静态工作点。如图3-1所示，调节Rw，就会引起Rb的变化，也就引起IBQ、ICQ的变化，从而导致静态工作点的上升或下降，静态工作点的太高或太低都将引起放大器的饱和失真和截止失真。 【实验平台】 1．数字万用表 DT-890B 一块 2．双踪示波器 YB4340 一台 3．电子技术实训装置 DZJ-2 一套 4．三极管、电阻、电位器、电容若干 【实验步骤】 1．静态工作点的测试 - 用数字万用表测出三极管的三个电极（e,b,c）,然后按原理图搭接实验电路。也可以用实验扩展板进行测试。 - 将三极管的信号输入端H点与地短路，加入电源电压。 - 调节Rw，使Ic改变。用万用表的直流电压挡测UC、UB、UE值记录到表3-1中。 2．观察失真波形 调节Rw，改变静态工作点，用示波器观察失真波形，并用万用表测量刚出现失真时的UCE及Ic。记录失真波形并分析失真。 【实验结果】 （1） =1.98mA测量静态值 测量值. 4.40; 5.42; 3.67; 15.18. 表 1 （2）表将信号源的输出旋钮旋至零后，测量Ic和Uce的值并记录输出的波形 波形; 管子工作状态. 2.27; 0.56; 在截止区和放大区交替工作. 0.32; 10.53; 在饱和区和放大区交替工作. 1.68; 3.56; 在放大区工作. 表 2 |
| 【小结与思考】 这次实验，我首先求出了单管交流放大电路的静态参数，随后在实验中进行验证。在实验中，每次测Ic 和Uce值时都要将信号源的输出旋钮旋至零，使我更加直观地理解了静态工作点的实际含义。通过联系静态工作点和输出到示波器的波形，我对饱和失真、截止失真以及设置静态工作点的要求有了更加深刻的了解。同时我进一步熟悉了示波器和万用表的使用。 |  |  |  |  |  |
| 评分： 指导教师签名： 批阅日期： |  |  |  |  |  |

- 注：小组成员为：赵学文、冯少云、曹伯韬