实验报告7

| 班级 | 212309 | 学号 | 21230933 | 姓名 | 赵学文 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验日期 | 12.04 | 实验地点 | 天工楼407 | 成绩 |  |
| 所属课程 | 模拟电子技术基础 | 实验项目 | 实验七 直流稳压电源 |  |  |
| 【实验目的及要求】 1、观察单相桥式整流电路的性能 2、观察加接滤波电容（470μF）后的电路性能 【实验原理】 图 1 实验电路图 【实验平台】 电子技术实训装置 DZJ-2 【实验步骤】 1、观察单相桥式整流电路的性能 用四只二极管组成单相桥式整流电路，接负载电阻（100欧姆） （A与D相连、B与E相连）。要求测量⑴交流输入电压ui ⑵直流输出电压的平均值及其波形。 2、观察加接滤波电容后的电路性能 要求分别测量负载电阻为100欧姆时的: - 直流输出电压的平均值及其波形。 - 小功率整流滤波电路负载两端的电压波形。 - 研究三端稳压器的性能 将A,A1,A2三点相连，B,B1,B2三点相连，C与D相连，B2与E相连。要求测量⑴稳压器的输出电压。 【实验结果】 （1）观察单相桥式整流电路的输出 图 2 单相桥式整流电路的输出 （2）观察负载并联电容10μF后的输出波形 图 3 负载并联电容10μF后的输出波形 （2）观察调整负载并联电容为47μF后的输出波形 图 4 负载并联电容47μF后的输出波形 - 接入7805之后，直流输出电压 的波形及其平均值 图 5 万用表测量直流输出电压平均值 图 6直流输出电压Uo的波形 |  |  |  |  |  |
| 【小结与思考】 该实验首先通过单相桥式的整流电路，得到“馒头状”的正弦信号。单相桥式整流电路后接入RC并联的电路，搭建成小功率整流滤波电路，观察其输出波形与课本的纹波相似。在搭建小功率整流滤波电路时，我们更换了R、C的值，也就是改变了时间常数 ，观察发现其充放电时间改变，得到的纹波波形也相应变化。最后，电路接入集成运放7805后获得5V的稳定输出。 |  |  |  |  |  |
| 评分： 指导教师签名： 批阅日期： |  |  |  |  |  |

- 注：小组成员：赵学文、冯少云、曹伯韬